## 电子零部件模拟振动环境测试方法电磁振动台

目的：

电磁振动台是一种实验设备，用于模拟地震或其他振动环境，以研究物体在不同振动条件下的行为和性能。它由一个电磁振动器和一个工作台组成，电磁振动器通过电磁感应产生电流，从而产生电磁力，将工作台上的物体进行振动。电磁振动台广泛应用于工程、建筑、材料、地质等领域的实验研究和产品测试。

原理：

是通电导体在磁场中受到电磁力的作用而产生的运动，当电磁式振动台磁路中的动圈通过交变电流信号时，产生激振力在磁路中产生震动运动。

测试方法：

记录试验场所的温湿度。将试验样品按预定的状态放置在振动台上,试验样品重心点的垂直位置应尽可能的接近实际振动台平台的几何中心。如果试验样品不固定在台面上,可以使用围栏。必要时可在试验样品上添加负载。使振动台以选定的加速度作乖直正弦振动,频率以每分钟二分之一倍频程的扫频速率,在3 Hz和100 Hz 频率之间进行扫频试验重复扫描，使用加速度计测量时,要将加速度计尽可能紧贴到靠近包装件的振动台面上,但要有防护措施以防止加速度计与包装件相接触。在一个或多个完整的扫描周期内,采用一个合适的低加速度值(典型的在 0.2g~0.5g 范围内),做共报扫频,并记录在试验样品及振动台上的加速度值。在主共振频率的士 10%范用内进行共振试验。也可在第二和第三共振频率的土 10%范围内进行试验振动，试验后按有关标准规定检查包装及内装物的损坏情况,并分析试验结果。